LIST ZA PRIPREMU RADA

| Naziv vježbe 1: Dijagnosticiranje i otklanjanje kvara na senzoru položaja bregastog vratila na vozilu Škoda Octavia Combi, 1.9TDI, 77kW, 2008.god., slovna oznaka motora BLS pomoću dijagnostičkog uređaja KTS i programa ESItronic 2.0 Nadnevak: 24.veljače 2017. |  |  | Godina obrazovanja: 3. Trajanje vježbe: 15 minuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Nastavni cilj: Utvrditi pravilno izvođenje rada po operacijama – postupnost u radu, pravilna upotreba alata, zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacije radnog mjesta. |  |  |  |
| IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE |  |  |  |
| Opasnost od požara ,električnog udara i štetnih otrovnih plinova Opasnosti pri izvođenju vježbe (upisati izvor opasnosti , primjerice: od požara i eksplozije , mehaničkih opasnosti , padova , električnog udara , štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracija , štetnih zračenja , nepovoljnih klimatskih uvjeta): _________________________________________________________________________________________ radno odijelo, zaštitne cipele Osobna zaštitna sredstva (upisati naziv sredstva): - za učenika ___________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Redni broj | ## Što radim? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi. | ## Kako radim? Upisati sredstva čime se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi. | ## Zašto radim? Upisati što se postiže ako se radi na opisani način. |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| 1. | ## Priprema se alat i pribor za rad | ## Pomoću ruku i KTS dijagnostičkog uređaja | ## Da bi se moglo pristupiti otklanjanju kvara, skraćuje se vrijeme otkrivanja grješaka |
| 2. | ## Spoja se KTS dijagnostički uređaj s vozilom | KTS dijagnostički uređaj spaja se preko kabela na 16 pinski konektor vozila. | ## Pravilnim spajanjem dijagnostičkog uređaja omogućava se komunikacija s računalom u vozilu. |
| 3. | ## Daje se kontakt vozilu | Okreće se ključ u bravi za uključivane vozila na poziciju 2 | ## Samo uključeno vozilo omogućava razmjenu podataka s dijagnostičkim uređajem. |
| 4. | Uključuje se dijagnostički uređaj | ## KTS dijagnostički uređaj uključuje se preko tipke za uključivanje uređaja | ## Bez uključenog dijagnostičkog uređaja ne može se izvesti vježbu. |
| 5. | ## Aktivira se tipka F12 – „tipka Dalje“ | Pritiskom na tipku F12 ( dalje ) pokreće se program ESI-tronic2.0 | ## Pritiskom na tipku F12 uključuje se program ESI-tronic2.0 |
| 6. | ## Tipkom „Naziv“ odabire se vozilo koje se dijagnosticira | Preko spuštajućih izbornika bira se marka, serija modela, tip, oznaku motora. | ## Samo pravilno odabrano vozilo omogućava nam izvođenje različitih dijagnostičkih procedura. |
| 7. | ## Aktivira se tipka „Traži“ | Aktiviranjem tipke „Traži“ aktiviraju se sve tipke izbornika ESI-tronic2.0 | Izborom tipke „Traži“, ubacuje se vozilo u donji dio preglednika s detaljnijim informacijama i aktiviraju se sve tipke izbornika |
| 8. | ## Pokreće se tipka „ Dijagnoza“ | Iz izbornika ESI-tronic2.0 s gornje strane tipka se na „ Dijagnoza“ i pokreće se program za traženje sustava i ispitivanje grješaka na vozilu. | Pomoću opcije „ Dijagnoza“ može se otkriti sve sustave na vozilu i ispitivati grješke po pojedinom sustavu. |
| 9. | ## Aktivira se tipka „traženje sustava“ | Aktiviranje tipke „traženje sustava“ učitavaju se svi sustavi s brojem grješaka uz informaciju o aktivnostima na vozilu i tipkanje „ok“ | ## Novi alat za dijagnostiku daje popis svih sustava vozila s brojem grješaka po pojedinom sustavu. |
| 10. | ## Obilježava se pojedini sustav vozila na kojem se traži grješku i tipka se „Direktni odabir“ | Obilježava se sustave vozila koji se žele provjeriti - „Upravljanje motorom“ i s tipkom „Direktni odabir“ | ## Obilježavanje pojedinog sustava omogućava traženje grješaka u tom sustavu |
| 11. | Tipka „Dalje“ | Pritiskom na tipku „Dalje“ dobiva se novi alati za pronalaženje i istraživanje grješaka po pojedinom sustavu vozila | ## Pritiskom na tipku „Dalje“ dobiva se nove alate u kojem postoji: - identifikacija - memorija grješaka - brisati memoriju grješaka - postavni članci ## - prilagodba/podešavanje - testiranje |

| 1 | ## 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Očitava se memoriju grješaka | Označavanjem „ Memorija grješaka “ i pritiskom na tipku „Dalje“ dobiva se grješka s pripadajućim kodom i nazivom. |  | ## Da bi se znalo o kojoj se grješci radi i u kojem je sustavu vozila |
| 13. | ## Otklanja se grješka | Provjerava se konektor senzora bregastog vratila, te se otklanjaju nepravilnosti koje su se dogodile. Uključuje se kontakt ugrađenog prekidača da bi se vozilo moglo pokrenuti. |  | Otklanjanjem kvara na vozilu osigurava se njegov pravilan rad |
| 14. | ## Briše se memorija grješaka | S tipkom „Natrag“vraća se u alat za istraživanje sustava i grješaka i označava se (poplavi) „Brisati memoriju grješaka“ i pritiskom na tipku „Dalje“ briše se grješka koja se otklonila |  | Pomoću dijagnostičkog uređaja brišu se grješke u memoriji vozila |
| 15. | ## Ponovo se pokreće ## „ Memorija grješaka“ | S tipkom „Natrag“ vraća se dva koraka natrag pa se ponovo pokreće„Upravljanje motorom“ pa se označi „ Memorija grešaka “ i pritiskom na tipku „Dalje“ dobiva se: Broj grešaka 0 |  | ## Da bi se utvrdilo da li se pravilno otklonio kvar, ako se dobilo u „Upravljanje motorom“ broj grješaka 0 |
| 16. | ## Isključivanje programa ESItronic 2.0 | Izlazi se iz programa ESI tronic, pa preko windows tipki isključuje se uređaj, odspaja se kabel sa 16 pinskog konektora na vozilu . |  | ## Da bi se čuvala dijagnostička oprema, i da bi bila spremna za korištenje na drugim vozilima |
| 17. | ## Spremanje alata, pribora i uređaja | Isključuje se vozilo,okreće se ključ u bravi za uključivane vozila na poziciju 0. Sprema se kabel i dijagnostički uređaj |  | ## Da bi radno mjesto bilo uredno |
| Ocjena:_____________________________ ( ) |  |  | Potpis nastavnika: |  |

OPIS GRJEŠKE NA VOZILU:

Automobil Škoda Octavia Combi 1.9 TDI, 77kW, oznake motora BLS, 2008.god. teško pali ili uopće ne pali. Grješka se nalazi na sustavu upravljanja motorom.