ZADATAK ZA VJEŽBU

Naziv vježbe: DIJAGNOSTIKA

Nadnevak: Međužupanijsko natjecanje učenika, 23.veljače 2018.

SITUACIJA:

Automobil Ford Fiesta 1.4 TDCI, 50kW, 2005.godište uopće ne može upaliti.

Greška se nalazi na sustavu upravljanja motorom (senzor masenog protoka zraka, senzor položaja koljenastog vratila, senzor položaja bregastog vratila, senzor Rail tlaka ili regulator Rail tlaka).

ZADATAK:

Dijagnosticirati grešku pomoću dijagnostičkog uređaja Bosch KTS 540/570 u programu ESI[tronic] 2.0, te otkloniti grešku sljedeći navedene korake koji su po pravilima struke.

- Na pravilan način priključiti dijagnostički uređaj i provesti sve potrebne radnje te pokrenuti navedeni program (spjajanje i odspajanje vrši se u beznaponskom stanju).

- Odabrati odgovarajuće vozilo u bazi podataka (podaci će biti napisani na vozilu).

- Pokrenuti dijagnozu cijelog sustava nakon odabira traženog vozila.

- Odabrati sustav u kojem se nalazi greška te očitati memoriju grešaka.

- Pronaći lokaciju (oznaka i položaj u el.shemi) očitane greške pomoću baze podataka u dijagnostičkom uređaju te obavijestiti ispitno povjerenstvo.

- Nakon obavljanja svih potrebnih radnji pristupiti motoru vozila i pokazati gdje je mogući kvar.

- Grešku tada otklanja član ispitnog povjerenstva.

- Brisanje memorije grešaka.

- Nakon isključivanja programa kandidat pokreće motor vozila te posprema radno mjesto.

U koracima nisu detaljno opisani svi postupci rada, s obzirom da su oni sami po sebi logični i primjenjivi po pravilima struke nadamo se uspješnom izvođenju vježbe.

U ocjenjivačkom listu koji ukupno iznosi 35 bodova opisana je svaka radnja koja se boduje i koja donosi ili oduzima po jedan bod, kako bi ispitno povjerenstvo realno i lako ocijenilo kandidate.