LIST ZA PRIPREMU RADA

| Naziv vježbe: DEMONTAŽA I MONTAŽA GORNJIH VODILICA OVJESA KOTAČA NA PREDNJOJ OSOVINI VOZILA AUDI A4, 2007.g., 2.0 TDI Nadnevak: Međužupanijsko natjecanje učenika, 23.veljače 2018. |  |  | Godina obrazovanja: 3. Trajanje vježbe: 15minuta |
| --- | --- | --- | --- |
| Nastavni cilj: Utvrditi pravilno izvođenje rada po operacijama – postupnost u radu, pravilna upotreba alata, zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacije radnog mjesta. |  |  |  |
| IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE |  |  |  |
| Ogrebotine i posjekotine, nagnječenja, opasnost od udaraca Opasnosti pri izvođenju vježbe (upisati izvor opasnosti , primjerice: od požara i eksplozije , mehaničkih opasnosti , padova , električnog udara , štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracija , štetnih zračenja , nepovoljnih klimatskih uvjeta): _________________________________________________________________________________________ radno odijelo, zaštitne cipele Osobna zaštitna sredstva (upisati naziv sredstva): - za učenika ___________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Redni broj | ## Što se radi? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi. | ## Kako se radi? Upisati sredstva čime se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi. | ## Zašto se radi? Upisati što se postiže ako se radi na opisani način. |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| 1. | ## PRIPREMA SE RADNO MJESTO | Pažljivo se postavlja vozilo na dizalicu i provjerava se sigurnost vozila na dizalici. | ## Da bi se na siguran i pouzdan način postavilo vozilo na dizalicu. |
| 2. | ## PRIPREMA SE ALAT I PRIBOR ZA RAD | Priprema se:ključ za kotače, moment ključ, kutomjer moment ključa, produženje za gedoru (kratko), račna, okasti ključ 16-17, ravni ključ 16, nasadni ključ 16-17, stega za odvajanje konusa kugle, izbijač i čekić. | ## Kvalitetnom pripremom skraćuje se vrijeme radnog procesa. |
| 3. | DEMONTIRA SE KOTAČ | ## Vozilo se podiže dizalicom. Ključem za kotače odvrću se vijci kotača. | Da bi se napravila priprema za daljnju montažu. |
| 4. | ## ODVRĆE SE VIJAK NA NOSAČU LEŽAJA | Pomoću račne i nasadnog ključa 16, okastog ključa 16-17 odvrće se vijak. | ## Da bi se odvojila vodilica od nosača ležaja kotača. |
| 5. | ## IZBIJA SE VIJAK | Izbijačem i čekićem izbija se vijak iz nosača ležaja. | ## Da bi se odvojila vodilica od nosača ležaja. |
| 6. | ## ODVRĆU SE VIJCI VODILICA S KUĆIŠTA GORNJEG LEŽAJA KOTAČA | Ravnim ključem 16 i okastim ključem 16-17 odvrću se vijci vodilica. | Zbog lakšeg demontiranja vodilica. |
| 7. | ## ODVAJAJU SE KUGLE VODILICA OD NOSAČA LEŽAJA | Postavlja se stega za odvajanje konusa na nosač ležaja. | Radi lakšeg demontiranja gornjih vodilica. |
| 8. | ## RUČNO SE SKIDAJU VODILICE | Ručno se izvlače vodilice iz njihovih ležišta. | ## Da bi se mogle ugraditi nove vodilice. |
| 9. | ## IZVODI SE MONTAŽA VODILICA | Vodilice se namještaju rukom i postavljaju se vijci na kućište gornjeg ležaja. | ## Da bi se povezala oba elementa ovjesa. |
| 10. | IZVODI SE MONTAŽA VODILICA NA NOSAČ LEŽAJA KOTAČA | Čekićem se nabijaju kugle vodilice u nosač ležaja kotača, zatim se postavlja vijak u nosač ležaja kotača. | Kako bi se povezalo gornje kućište s kućištem ležaja kotača. |
| 11. | PRITEŽU SE VIJCI GORNJIH VODILICA | Vijci na gornjem kućištu ležaja kotača pritežu se na 50 Nm moment ključem. | Zbog sigurnosti u vožnji. |
| 12. | ## PRITEŽE SE DONJI VIJAK NOSAČA LEŽAJA KOTAČA | Donji vijak nosača ležaja priteže se na 60 Nm +100 moment ključem i kutomjerom moment ključa. | Zbog sigurnosti u vožnji. |
| 13. | ## MONTIRA SE KOTAČ NA VOZILO | Ručno se postavlja kotač na vozilo i pritežu se vijci ključem za kotače. | Da se ne bi oštetili navoji na glavčini kotača. |
| 14. | ## PRITEZANJE KOTAČA | Vozilo se spušta s dizalice dok kotači ne dodirnu podlogu radionice, te se kotač priteže moment ključem na 130 Nm. | ## Da bi se stekli uvjeti za sigurno kretanje vozila. |
| 15. | ## POSPREMA SE RADNO MJESTO | Ručno se posprema alat i radno mjesto. | ## Urednost je odlika dobrog majstora. |