|  | Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod Eugena Kumičića 55, 35 000 Slavonski Brod, Telefon: 035/410–542, 035/402–560, 035/402–561 Fax: 035/410–544, OIB: 17534119664, e–mail: industrijskoobrtnickaskola@optinet.hr |
| --- | --- |

PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT

NASTAVNI PREDMET:

Građa CNC strojeva i princip rada

Nastavna jedinica:     Stezni uređaji (naprave)

PREDMETNI NASTAVNIK: Zrinoslav Janković, dipl. inž. stroj.

Slavonski Brod, šk. 2023./2024. god.

A. Globalna priprema

1. Zanimanje: Serviser CNC strojeva (program usavršavanja)

2. Razred/razredni odjel:

3. Nastavni predmet:   Građa CNC strojeva i princip rada

4. Naziv nastavne cjeline:  Ostali sklopovi kod CNC strojeva

| Red. broj | Podjela nastavne cjeline na nastavne jedinice | Teorija (predviđen broj sati) | Vježbe (predviđen broj sati) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Postolja i kučišta CNC strojeva i elementi spajanja | 2 |  |
| 2. | Radni stolovi | 1 |  |
| 3. | Stezni uređaji (naprave) | 1 |  |
| 4. | Elementi za stezanje i spremanje alata | 1 |  |
| 5. | Sustav hlađenja i podmazivanja pri rezanju | 2 |  |
| 6. | Sustav za automatsko posluživanje CNC strojeva | 1 |  |

5. Naziv nastavne jedinice: Stezni uređaji(naprave)

6. Poželjna predznanja učenika koja su bitna pretpostavka za logično usvajanje znanja i vještina iz nastavne jedinice:

- završena strukovna škola elektrotehničkog ili strojarskog smjera

-dvije do tri god. iskustva na održavanju alatnih strojeva

7. Ciljevi nastavne jedinice

Osposobiti polaznike da prepoznaju i razumiju funkciju određenih elemenata nastavne jedinice

8. Ishodi učenja nastavne jedinice

-navesti vrste i karakteristike steznih uređaja kod CNC strojeva

8. Vrsta nastavnog rada (tip nastavnog sata):

- obrada i vježbe nastavnih sadržaja.

9. Nastavna strategija (strategija obrazovanja):

- pripremiti učenike na usvajanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

10. Komunikacija u nastavnom procesu:

- objašnjavanje, dijalog, navođenje, demonstracija, vizualizacija, promatranje.

11. Nastavne metode:

11.1. Izravno poučavanje:

Verbalne:

- monološka nastavna metoda: predavanje, tumačenje, objašnjavanje;

- dijaloška nastavna metoda: intervju, dijalog.

Vizualne:

- metoda crtanja;

- metoda pisanja;

- metoda prezentacije;

- metoda demonstracije.

11.2. Aktivno učenje:

- metode aktivnog učenja u učionici i na terenu.

12. Nastavni sustav:

- predavačko-prikazivačka nastava.

13. Oblici nastavnoga rada:

- frontalni rad, individualni rad, grupni rad.

14. Apersonalni mediji:

14.1. Izvorna stvarnost: alatni strojevi.

14.2. Nastavna sredstva: prikaz projektorom, nastavni listići, slike, sheme.

14.3. Nastavna pomagala: računalo, projektor, školska ploča, školska radionica.

15. Nastavni prostor:

- učionica;

- radionica strojne obrade.

16. Korelacijske veze nastavne jedinice sa sadržajima drugih nastavnih predmeta:

- Elementi strojeva ,mehanika;

- Eektrotehnika, industrijska elektronika;

- Praktična nastava.

17. Literatura

17.1. Za nastavnika:

- Priručnik za rad stroja / Upute za održavanje stroja

- Mladen Bošnjaković , Antun Stoić: Programiranje CNC strojeva, Veleučilište u

Slavonskom Brodu, 2011.

- Internet, razni izvori.

17.2. Za učenike:

- Priručnik za rad stroja / Upute za održavanje stroja

- Mladen Bošnjaković , Antun Stoić: Programiranje CNC strojeva, Veleučilište u

Slavonskom Brodu, 2011.

- Internet, razni izvori.

B. Organizacija nastavnog sata

- Okvirna sadržajno-vremenska artikulacija nastavne jedinice

| R. br. | Etape i sadržaj rada | Metodičko oblikovanje | Vrijeme (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UVODNI DIO Ukratko ponavljam prethodno obrađivane sadržaje, postavljam pitanja, učenici daju odgovore. | Ponavljanje, | 5 |
| 2. | GLAVNI DIO Učenicima objašnjavam i pišem na ploču: objašnjavam funkciju i vrste steznih uređaja CNC strojeva | Predavanje, zapisivanje | 35 |
| 3. | ZAVRŠNI DIO Rezime proteklog sata Podijeliti listiće sa dva pitanja | Podjela pitanja | 5 |

- Tijek izvođenja nastavne jedinice

Uvod :5min

Priprema:

- Ukratko ponovimo gradivo od prošli puta

Najavljujem naziv i cilj nove nastavne jedinice:

- Znati prepoznati i objasniti vrste i karakteristike steznih uređaja kod CNC strojeva

Glavni dio :35min

Objašnjavam sljedeće:

- Stezne naprave drže obradak tijekom obrade.

- Sila stezanja mora biti pravilno odabrana – dovoljno jaka da spriječi pomak, ali ne smije deformirati obradak.

Pneumatske stezne naprave

Koriste komprimirani zrak za stezanje.

Prednosti:

• Brzo stezanje i otpuštanje

• Konstantna sila stezanja

• Jednostavno održavanje i sigurnost u radu

Magnetske stege

• Elektromagnetske

• Permanentne

• Elektro-permanentne

Prednosti: brza izmjena i visoka sila stezanja.

Ograničenje: prikladne samo za feritne materijale.

Hidrauličke stezne naprave

Koriste ulje pod tlakom za postizanje velikih sila.

Prednosti:

• Velika točnost i snaga stezanja

• Elastično stezanje

• Nema kondenzacije ni korozije

Vakuumske stege

Sastoje se od vakuumskog stola i vakuum pumpe.

- Prednosti: ravnomjerno stezanje obratka i bez deformacija.

- Nedostatak: zahtijeva glatke i neporozne obratke.

Odabir stezne naprave

Ovisi o:

• Materijalu obratka

• Potrebnoj točnosti

• Vrsti CNC stroja

• Stupnju automatizacije

Uz vizualni prikaz prezentacije te objašnjenja pojedinačnih  primjera steznih naprava učenici trebaju zapisati gore navedeno.

25min trošimo na ovaj teoretski dio u učionici, 10min nastavljamo prezentaciju u školskoj radionici

Završni dio: 5min

Vrjednovanje

Učenici su dobili 2 pitanja na listiću na koja trebaju

odgovoriti u sljedećih 5min

C. Plan ploče

Građa CNC strojeva i princip rada

Ostali sklopovi kod CNC strojeva:

Stezni uređaji (naprave)

Pneumatske stezne naprave

Magnetske stege

Hidrauličke stezne naprave

Vakuumske stege

D Prilozi

- Prezentacija

- Listići za evaluaciju

Prilog 1

Prezentacija

Prilog 2

Listić za evaluaciju

Ime prezime:

Pitanja:

- Objasniti namjenu steznih naprava na CNC strojevima?

- Nabroj osnovne vrste steznih naprava.